- KOSZTORYS OFERTOWY

- przebudowy drogi powiatowej Nr 2082 B Dąbrowa Wielka – Siennica Święchy

- w lok. 1+291 – 4+061na dł. 2,770 km

| Lp | Poz. przedmiaru | Symbol elementu rozliczeniowego | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2,3 4,5,6,78,9 10,11,12,13 14,15, 16,17 18 | # D.01.00.00 D.01.01.01.11 D.01.02.01.22 D.01.02.01.11 D.01.02.01.12 D.01.02.01.13 D.01.03.02 D.01.03.04 | # ROBOTY PRZYGTOWAWCZE Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Karczowanie krzaków i podszycia Mechaniczne karczowanie drzew o Ø 10-35 cm, wraz z wywozem gałęzi, karpiny, drągowiny, gałęzi na odl. do 2 km Mechaniczne karczowanie drzew o Ø 36-55 cm, wraz z wywozem gałęzi, karpiny, drągowiny, gałęzi na odl. do 2 km Mechaniczne karczowanie karp o Ø ponad 55 cm, wraz z wywozem karpiny na odl. do 2 km Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych PKP rurą dwudzielną AROT 110 PS pod drogą Wykonanie przepustów na kable telekomunikacyjne PKP z rur AROT SRS 160 mm | km ha szt. szt. szt. m m | 2,770 0,327 145 1 14 80,0 40,0 |  |  |
| 8 9 10 | 19,20 21,22,23 24,25,26 | ###### D.02.00.00 D.02.01.01.11 D.02.01.01.12 D.02.03.01.13 | ### ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) z wbudowaniem urobku w nasyp Roboty ziemne wykonane mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km i wbudowanie w nasyp Wykonane nasypów mechanicznie z gruntu kat. II z pozyskaniem i transportem urobku na nasyp na odl. do 2 km | m3 m3 m3 | 788,00 477,00 411,00 |  |  |
| 11 | 27,28 | D.04.00.00 D.04.08.05.11 | ## PODBUDOWY Wyrównanie podbudowy pospółką stabilizowaną mechanicznie na powierzchni | m3 | 1.820 |  |  |

| 12 13 | 29,30 31,32 | D.05.00.00 D.05.03.05.11 D.05.03.05.23 | ## NAWIERZCHNIA Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąca grubości 4 cm Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 warstwa ścieralna grubości 3 cm | m2 m2 | 14.141,00 13.891,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 15 16 | 33,34 35,36, 37,38 | ### D.06.00.00 D.06.01.01.00 D.06.02.01.11 D.03.01.03.11 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Umocnienie skarp rowów i ścieków, ręczne plantowanie skarp wykopów i nasypów Ułożenie przepustów Ø 40 cm pod zjazdami Oczyszczenie przepustów pod zjazdami | m2 m m | 5.804,00 140,00 10,00 |  |  |
| 17 18 | 39,40, 41,42 43 | D.07.00.00 D.07.02.01.11 D.07.05.01.11 | OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych – bezprzekładkowych | szt. m | 24 122,00 |  |  |
| 19 20 21 22 | 44,45, 46,47, 48 49,50 51,52 | D.10.00.00 D.10.04.01.15 D.10.07.01.11 D.10.07.01.12 | INNE ROBOTY Przebudowa nawierzchni na przejeździe kolejowym Wykonanie nawierzchni żwirowej grubości 10-20 cm na zjazdach gospodarczych Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości warstwy 5 cm na zjazdach na drogi boczne Inwentaryzacja powykonawcza | m2 m2 m2 km | 63,00 775,00 242,25 2,770 |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  |  | Podatek VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem |  |  |  |  |
| Słownie: |  |  |  |  |  |  |  |

Opracował:

dn. ……………….