| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| przebudowa przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi |  |  |  |  |  |  |  |
| powiatowej nr 2052B w km 19+094,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | OPIS ROBÓT | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |  |  |
|  |  | miary |  | jedn. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  | D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe przy przebudowie przepustu | km | 0,05 |  |  |  |  |
|  | D.01.02.03.Rozbiórka obiektów inżynierskich |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozebranie elementów stalowych mostu | Mg | 1,35 |  |  |  |  |
| 3 | Rozebranie żelbetowej płyty nośnej mostu z transportem na plac ZDP w Wysokiem Mazowieckiem | m3 | 3,8 |  |  |  |  |
| 4 | Rozbiórka betonowych przyczółków mostu | m3 | 25,9 |  |  |  |  |
| 5 | Wywóz gruzu na odległość ......... km | m3 | 25,9 |  |  |  |  |
| 6 | Wywóz elementów stalowych na plac ZDP w Wysokiem Mazowieckiem | Mg | 1,4 |  |  |  |  |
|  | D.01.02.04.Rozbiórka elementów dróg |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm na moście i |  |  |  |  |  |  |
|  | dojazdach | m2 | 82,5 |  |  |  |  |
| 8 | Rozebranie podbudowy tłuczniowej grub. 18 cm na dojazdach | m2 | 66,0 |  |  |  |  |
| 9 | Wywóz gruzu na odległość 2 km | m3 | 20,1 |  |  |  |  |
|  | D.02.01.01.Wykonywanie wykopów w gruntach I-V kat. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rozkopanie nasypu przy przepuście koparkami podsiębiernymi z transportem na odległość 1 km grunt kat. III | m3 | 305,1 |  |  |  |  |
| 11 | Wykonanie wykopu pod ławę fundamentową barier |  |  |  |  |  |  |
|  | energochłonnych i balustrad gr. kat. III | m3 | 5,1 |  |  |  |  |
|  | D.02.03.01. Wykonanie nasypów |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.1 km grunt kat II z odkładu | m3 | 86,4 |  |  |  |  |
| 13 | Formowanie nasypów z gruntu kategorii II | m3 | 86,4 |  |  |  |  |
| 14 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami grunt kat. II | m3 | 86,4 |  |  |  |  |
| 15 | Plantowanie poboczy, skarp nasypów oraz skarp i dna wykopów |  |  |  |  |  |  |
|  | gr. kat.II | m2 | 230 |  |  |  |  |
|  | D.03.01.02. Przepusty stalowe z blachy falistej |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Rozłożenie geotkaniny na dnie i skarpach wykopu | m2 | 207,4 |  |  |  |  |
| 17 | Wykonanie ławy fundamentowej części przelotowej przepustu |  |  |  |  |  |  |
|  | z pospółki | m3 | 66,03 |  |  |  |  |
| 18 | Ułożenie części przelotowej przepustu stalowego B=2,08 m |  |  |  |  |  |  |
|  | B-3,08 m zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez ocynkowanie | m | 14,5 |  |  |  |  |
|  | i 2 razy lepik na zimno od strony naziomu. Rury inwestora |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Betonowanie wykładziny betonem B 30 z transportem betonu | m3 | 12,18 |  |  |  |  |
| 20 | Wykonanie zasypki części przelotowej przepustu wraz z |  |  |  |  |  |  |
|  | zagęszczaniem grunt kat II | m3 | 218,7 |  |  |  |  |
|  | D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Mechaniczne profilowanie koryta wraz z zagęszczeniem podłoża |  |  |  |  |  |  |
|  | w gruncie kat. III na dojazdach | m2 | 152,0 |  |  |  |  |
|  | D.04.03.01.Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Oczyszczenie warstw bitumicznych na dojazdach | m2 | 535,00 |  |  |  |  |
| 23 | Skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych | m2 | 535,00 |  |  |  |  |
|  | D.04.04.02.Podbudowa z kruszywa łamanego |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego |  |  |  |  |  |  |
|  | mechanicznie gr. 20 cm | m2 | 152,00 |  |  |  |  |
|  | D.04.07.01.Podbudowa z betonu asfaltowego |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego o |  |  |  |  |  |  |
|  | gr. 5 cm z transportem mieszanki na odległości ….. km | m2 | 311,00 |  |  |  |  |
|  | D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa wiążąca |  |  |  |  |  |  |
|  | gr. 4 cm z transportem mieszanki na odległość ……. km | m2 | 305,00 |  |  |  |  |
|  | D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego-w-wa ścieralna |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa ścieralna |  |  |  |  |  |  |
|  | gr. 3 cm z transportem mieszanki na odległość 20 km | m2 | 305,0 |  |  |  |  |
|  | D.06.01.02 Umocnienie skarp brukowcem |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Umocnienie skarp nasypu, dna i skarp wykopów brukiem z |  |  |  |  |  |  |
|  | kamienia łamanego 16-20 cm na podsypce z pospółki gr. 10 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | z zalaniem spoin zaprawą cementową marki 15 Mpa | m2 | 180,00 |  |  |  |  |
| 29 | Wykonanie palisady z kołków drewnianych o śr. 100mm wbitych w grunt III kat. Na głębokość 0,8 m | m | 7,00 |  |  |  |  |
|  | D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Wykonanie deskowania ław fundamentowych barier ochronnych z późniejszą rozbiórką | m2 | 21,6 |  |  |  |  |
| 31 | Wykonanie zbrojenia ław fundamentowych barier ochronnych | Mg | 0,25 |  |  |  |  |
| 32 | Montaż zbrojenia ław fundamentowych barier ochronnych | Mg | 0,25 |  |  |  |  |
| 33 | Betonowanie ław fundamentowych barier betonem B 30 | m3 | 5,1 |  |  |  |  |
|  | z transp. betonu na odl…………km |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ustawienie barier stalowych ochronnych SP-06M o rozstawie |  |  |  |  |  |  |
|  | słupków co 1m | m | 16,0 |  |  |  |  |
| 35 | Ustawienie barier stalowych ochronnych SP-06 o rozstawie |  |  |  |  |  |  |
|  | słupków co 2m | m | 96,0 |  |  |  |  |
| 36 | Utrzymanie oznakowania czasowej organizacji ruchu - objazd | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
|  | Podatek 22% VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem wartość |  |  |  |  |  |  |
|  | Słownie: ........................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |

Sporządził: