SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D.02.01.01  Wykonanie wykopów w gr. kat. I-V

1.0. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach przebudowy mostu przez rzekę Ślinę w miejscowości Kobylin Kuleszki wraz z przebudową dojazdów w km 0+000-0+453,73 (wg lokalizacji roboczej) w ciągu drogi powiatowej nr 2043B Zawady-Sikory Pawłowięta-Zalesie Łabędzkie-Kobylin Borzymy.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji technicznej  obejmują:

- odkopanie końców płyty mostu na początku i końcu mostu ze złożeniem urobku obok wykopu ,

- wykonanie robót ziemnych poprzecznych na przerzut z wbudowaniem w nasyp;

- wykonanie wykopów pod ławę oporową umocnienia stożków.

1.4. Ogólne wymagania robót

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za  jakość  stosowanych materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za ich zgodność z dokumentacją, SST oraz zaleceniami Inżyniera.

2.0. MATERIAŁY - GRUNTY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D-M.00.00.00.

Podstawę podziału gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania oraz przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia należy przyjmować na podstawie normy BN-72/8932-01 [1].

Wykonawca  ma  obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji  z dokumentacją techniczną.

2.2. Warunki wykorzystania gruntów z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu koryta powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów, zgodnie z dokumentacją projektową, SST i poleceniami nadzoru.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.

3.0. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania.

Sprzęt  używany  do  robót  ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

Do wykonywania koryta z transportem urobku oraz wykonania wykopów w celu ułożenia przepustów należy stosować:

-koparki podsiębierne

-równiarki samojezdne

-spycharki

-narzędzia ręczne.

Do wykonania robót ziemnych poprzecznych na przerzut z wbudowaniem w nasyp należy stosować narzędzia ręczne.

4.0. TRANSPORT

Rodzaj  środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wydajność środków transportowych należy dostosować do wydajności sprzętu stosowanego do załadunku.

5.0. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie koryta

Jeżeli według dokumentacji projektowej lub zaleceń Inspektora Nadzoru  nawierzchnia będzie wykonywana w korycie, to jego położenie powinno zostać wytyczone. Sposób wytyczenia powinien umożliwiać wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub Inspektora Nadzoru.

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi, powinno umożliwiać naciągnięcie sznurów lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. W przypadku gruntów spoistych należy stosować cięższe typy równiarek oraz spycharki uniwersalne.

Ręczne wykonanie koryta należy stosować w przypadku, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach albo za zgodą Inspektora Nadzoru,  w przypadku robót o małym zakresie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być na bieżąco wykorzystywany w robotach ziemnych zgodnie z SST D.02.03.01.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie należy wykonać bezpośrednio po wykonaniu koryta zgodnie z zasadami określonymi  w SST D.04.01.01.

5.2 Wykonanie robót poprzecznych

Wykonawca powinien wykonywać te roboty w taki sposób aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. W miejscu wbudowania należy zapewnić pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST D-02.03.01. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i n/n specyfikacją. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowych o więcej niż 5 cm.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzonych robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.

5.3. Wykonywanie wykopów  pod ławę oporową umocnienia stożków.

Metoda   wykonywania   robót   ziemnych   powinna   być dobrana  w    zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania       terenu, rodzaju gruntu oraz  posiadanego sprzętu mechanicznego.

Wykopy  powinny  być  wykonywane  w  takim  okresie  , żeby      po   ich  zakończeniu  można  było  natychmiast  przystąpić  do   wykonywania  przewidzianych  w  nich  robót  i  szybko  zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.

Zaleca   się   wykonywanie   wykopów  szerokoprzestrzennych      ręcznie   do   głębokości  nie  większej  niż  2,0  m  ,  a      koparką do 4,0 m.

Przy  głębokości  wykopów  powyżej  4,0  m należy wykonywać      stopniami   (piętrami)   z  tym,  że  dla  każdego  stopnia      powinnien  być  urządzony wyjazd dla środków transportowych      oraz   przewidziane   odprowadzenie  wody  uniemożliwiające      spływanie jej na stopnie położone niżej.

Wykonywanie  wykopów  poniżej  poziomu  wód  gruntowych bez      odwodnienia wgłebnego jest dopuszczalne tylko do głebokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.

Ściany  wykopów  winny  być  zabezpieczone na czas robót. W szczególności zabezpieczenie może polegać na:

- stosowaniu bezpiecznego pochylenia skarp;

- podparciu lub rozparciu ścian wykopów;

- stosowaniu ścianek szczelnych.

5.4. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów

Dopuszcza   się   stosowanie   następujących   bezpiecznych      nachyleń skarp:

-w     gruntach    spoistych    w    stanie    zwartym    i      półzwartym (gliny, iły) - nachylenie 2 : 1

-w  gruntach  małospoistych  i słabych gruntach spoistych w      stanie    zwartym    i    półzwartym   oraz   w   rumoszach wietrzelinowych gliniastych - nachylenie 1 : 1,25

-w gruntach sypkich - nachylenie 1 : 1,5

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu, powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiajające łatwy odpływ wód opadowych od krawędzi wykopu;

- naruszenie   stanu   naturalnego   gruntu   dna  wykopu      oraz   skarp   wykopu  np.   przez   rozmycie  przez  wody      opadowe,     powinno     być    usuwane    z    zachowaniem      bezpiecznych nachyleń w przypadku skarp.

Stan skarp wykopów należy sprawdzać okresowo w zależnosci od  występowania  niekorzystnych  zmiennych czynników (opady atmosferyczne, mróz itp.).

Dopuszcza się wykopy o ścianach pionowych bez podparcia lub rozparcia w przypadkach , gdy nie występują wody gruntowe i teren  przy krawędziach wykopu nie jest obciązony w pasie o      szerokości  równej  co  najmniej  głębokości  wykopu oraz w gruntach:

- spoistych (gliny, iły) do głębokości 1,5 m;

- małospoistych  (  piaski  gliniaste,  pyły , lessy) - do głębokości 1,25 m.

5.5. Wymiary wykopów

5.5.1. Wykopy pod korpus drogowy

Dopuszcza się następujące tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mogą się różnić od szerokości projektowej o więcej niż 10 cm, a krawędzie nie powinny mieć wyrażnych załamań,

- odchylenie osi korpusu drogowego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe niż 10 cm,

- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm, - 3cm,

- pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta,

- maksymalna głębokość wklęśnięcia na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 m.

5.5.2. Wykopy pod elementy betonowe mostu

Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli w  planie, głebokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznych możliwości zabezpieczenia  ścian wykopów.

W  przypadku  gdy  nie ma możliwości wykonania bezpiecznego pochylenia skarp wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu  dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany  wykopu a wykonanym elementem budowli. Przestrzeń ta     powinna  wynosić  nie  mniej  niż  0,60  cm,  a w przypadku  izolowanych ścian betonowychnie mniej niż 0,80 m.

Odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż:

+- 15 cm wymiarów wykopów w planie

+-  2 cm rzędna dna wykopu.

6. Kontrola jakości robót

6.1 częstotliwość badań

|  |  | Częstotliwość | badań |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie badań | Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej | Maksymalna powie- rzchnia[m2]przypa-dająca na 1 badanie |
| 1. | Szerokość , głębokość i położenie koryta korpusu drogowego | Z częstotliwością spełnienie odbiorze w p. 6.2 | gwarantującą wymagań przy określonym |

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta podłoża

6.2.1. Głębokość koryta

Głębokość koryta należy sprawdzać co 100 metrów  na  krawędziach.

Głębokość wykonanego koryta powinna być mniejsza o 5 cm od głębokości koryta po wyprofilowaniu i zagęszczeniu.

6.2.2.Ukształtowanie koryta i korpusu drogowego

Ukształtowanie należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m.

Środek korpusu drogowego w planie w stosunku do osi projektowanej jezdni nie może być przesunięta o więcej niż 5 cm.

6.2.3.Szerokość koryta

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1km.

Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5cm.

7. Obmiar robót

Objętość  wykopów przy rozkopaniu grobli z transportem urobku na odległość do 1 km, wykonaniu robót ziemnych poprzecznych na przerzut z wbudowaniem w nasyp, wykonaniu wykopów fundamentowychw będzie  obliczona  przez Wykonawcę w m3, a w przypadku wykonania stopni na skarpach w m2 oddzielnie  dla  gruntów  o  różnej  trudności odspajania i  sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbiór robot

Roboty powinny  być wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Odbiór  robót  na  zasadach  odbioru  robót  zanikowych lub ulegających zakryciu.

9. Podstawa płatności

Płatność za m3 wykonanych wykopów.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- załadunek odspojonego gruntu na środki transportowe i  odwiezienie na

odkład,

- wykonanie wykopów fundamentowych,

- wykonanie wykopu z przerzutem urobku na miejscu i wbudowaniem w nasyp;

- profilowanie dna wykopu, rowów i skarp zgodnie z dokumentacją

projektową;

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania ;

- ewentualne  wykonanie z rozbiórką podparcia lub rozparcia  ścian wykopu ;

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.

10.Przepisy związane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-02480:1986 | Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-04481:1988 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntów |
| 3. | PN-B-04493:1960 | Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej |
| 4. | PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |
| 5. | PN-ISO10318:1993 | Geotekstylia – Terminologia |
| 6. | PN-EN-963:1999 | Geotekstylia i wyroby pokrewne |
| 7. | BN-64/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego |
| 8. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą |
| 9. | BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu |

## 10.2. Inne dokumenty

- Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.