ZRI DROMOBUD

Data utworzenia: 2012-05-04

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2065B W M. KRUSZEWO - WYPYCHY

OD KM 0+000,00 DO 0+195,50

Tabela przedmiaru robót

|  | Opis robót | Ilość robót |
| --- | --- | --- |
|  | Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM |  |
|  | 1.KNNR1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0+000,00-0+195,50 Jednostka: km trasy 0,1955 |  |
|  | Dział nr 2. D.01.02.02.12. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM |  |
|  | 2. KNNR1 0113-0100 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm Zgodnie z zał. Nr 3 845,95 m2 Jednostka: m2 845,9500 |  |
|  | 3. KNNR 1 0203-0300 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności zgarniaka do 0,60m3 w gruncie kat. l-ll; transport samochodami do 5t- odwóz humusu 845,95x0,20=169,19 m3 Jednostka: m3 169,1900 |  |
|  | Dział nr 3. D.01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG |  |
|  | 4. KNNR 6 0803-0600 Rozebranie nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm - podsypka piaskowa - do wywozu. Rozebranie chodnika wg. proj. zagosp. terenu 1,50 m2 Jednostka: 100 m2 0,0150 |  |
|  | 5. KNNR 6 0803-0600 Rozebranie nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm - podsypka piaskowa - do ponownego wbudowania (przełożenia na zjazdach) Zgodnie z zał. Nr 4 Jednostka: m2 121,0000 |  |
|  | 6. KNNR 6 0806-0700 Rozebranie obrzeży trawnikowych. Obrzeża 6x20 cm - podsypka piaskowa Zgodnie z proj. zagosp. terenu 4,00 m Jednostka: m 4,0000 |  |
|  | 7. KNNR 6 0806-0200 Rozebranie krawężników betonowych - podsypka cementowo-piaskowa - krawężniki 15x30: Zgodnie z zał. Nr 4 Jednostka: m 50,0000 |  |
|  | 8. KNNR 6 0802-0400 Rozebranie nawierzchni z mas miner.-bitum, -frezowanie. Grubość nawierzchni do 5 cm (do powierzchni bruku) str. P km 0+000,00-0+191,00 191,00x0,50=95,50 m2 Jednostka: m2 95,5000 |  |
|  | 9. KNR4-04 1103-0100 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i 1,50x0,08+4,00x0,06x0,20+0,15x0,30x50,0+0,05x95,5+(121,00-85,00)xO,08=10,07 m3 Jednostka: 1 m3 10,0700 |  |
|  | 10. KNR4-04 1103-0400 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km Jednostka: m3 10,0700 |  |
|  | Dział nr 4. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE |  |
|  | Dział nr 4.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW |  |
|  | 11. KNNR1 0202-0801 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. lll-IV; transport samochodami 5-10 t zał. Nr 4 pod zjazdy 35,00 m3 zgodnie z zał. Nr 2 180,40 m3 RAZEM 215,40 m3 Jednostka: m3 215,4000 |  |
|  | Dział nr 5. D.03.02.01. KANALIZACJA TELETECHNICZNA |  |
|  | 12. TP S.A. 040 0102-0100 Założenie rur osłonowych dwudzielnych fi 110 mm typu arot na istn. przewodach telekomunikacyjnych zgodnie z zał. pr.zagosp. terenu rura dwudzielna pod przewody energetyczne 3,50 m pod przewody telekomunikacyjne rura Arot A58PS 11,50 m RAZEM 15,00 m Jednostka: m 15,0000 |  |
|  | Dział nr 6. D.04.00.00. PODBUDOWY |  |
|  | Dział nr 7. D.04.03.01. OCZYSZCZENIE l SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH |  |
|  | 13. KNNR6 1005-0600 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej – bitum - przed ułożeniem w-wy ścieralnej 330,50 m2 Jednostka: m2 330,5000 |  |
|  | 14. KNNR6 1005-0700 |  |
|  | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem - przed ułożeniem w-wy podbudowy - emulsja średniorozpadowa 235,00 m2 - przed ułożeniem w-wy ścieralnej - emulsja szybkorozpadowa 330,50 m2 RAZEM 565,50 m2 Jednostka: m2 565,5000 |  |
|  | Dział nr 8. D.04.04.01 PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO |  |
|  | 15. KNNR6 0112-0100 Podbudowy z kruszyw naturalnych pod drogą. Warstwa dolna grubości 20 cm pod Zjazdy z kostki Polbruk 8cm 85,00 m2 Jednostka: m2 85,0000 |  |
|  | 16. KNNR6 0112-0200 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 25 cm Zgodnie z zał. Nr 4 44,50 m2 Jednostka: 1 m2 44,5000 |  |
|  | Dział nr 9. D.04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO |  |
|  | 17. KNNR6 0113-0200 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm Zgodnie z zał. Nr 4 235,00 m2 ława pod ściek i umocnienie z bruku 1,10x20=22,00 m2 RAZEM 257,00 m2 Jednostka: m2 257,0000 |  |
|  | Dział nr 10. D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO |  |
|  | 18. KNNR6 0110-0204 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16P grubości 7 cm, samochód samowyładowczy 10-15t Zgodnie z zał. Nr 4 235,00 m2 Jednostka: m2 235,0000 |  |
|  | Dział nr 11. D.05,00.00. NAWIERZCHNIE |  |
|  | Dział nr 11.1. D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO |  |
|  | 19. KNNR 6 0308-0200 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70. Warstwa ścieralna - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. samochód samowyładowczy 15-20t Zgodnie z zał. Nr 4 235,00 m2 po sfrezowaniu w km 0+000-0+191 191x0,5=95,50 m2 RAZEM 330,50 m2 Jednostka: m2 330,5000 |  |
|  | Dział nr 11.2. D.05.03.23. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ |  |
|  | 20. KNRO-11 0317-0201 Nawierzchnie z Polbruku na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą. Polbruk grubości 80mm typu 20, podsypka piaskowo-cementowa grubości 30mm (kostka w m2) zgodnie z zał. Nr 4 na zjazdach 44,50 m2 Jednostka: 1m2 44,5000 |  |
|  | 21. KNRO-11 0317-0201 Nawierzchnie z Polbruku na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą. Polbruk grubości 80mm typu 20, podsypka grubości 50mm (kostka w m2) przełożenie kostki na zjazdach 45,00+40,00=85,00 m2 Jednostka: 1m2 85,0000 |  |
|  | Dział nr 11.3. D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |
|  | Dział nr 11.4. D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP BRUKIEM, ROWÓW l UŁOŻENIE ŚCIEKÓW |  |
|  | 22. KNNR 1 0509-0200 Umocnienie pobocza brukiem w km 0+000,00 str. L 20,00x0,5=10,00 m2 Jednostka: m2 10,000 |  |
|  | 23. KSNR 6 0307-0500 Nawierzchnie z płyt betonowych typu JOMB na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm Zgodnie z zał. Nr 4 umocnienie pobocza 52,00 m2 Jednostka: 100 m2 0,5200 |  |
|  | 24. KNR 2-31 0402-0400 Ława z betonu B-10 pod płyty JOMB gr. 20 cm Zgodnie z zał. Nr 4 57,20 m2 xO,20=11,44 m3 Jednostka: m3 11,4400 |  |
|  | 25. KNNR 6 0606-0300 Ścieki korytkowe z elementów betonowych wg KPED 01.04 w obrębie przepustu w km 0+000,00 Jednostka: m 20,000 |  |
|  | 26. KNNR 2 0301-0100 Fundamenty z cegieł, kamienia i bloczków betonowych. Fundamenty z cegieł budowlanych pełnych. Fundament pod zamurowanie wlotu przepustu w km 0+000,00 str. P. 1,44x0,36x0,36=0,19 m3 Jednostka: 1 m3 0,1900 |  |
|  | 27. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Zamurowanie wlotu przepustu betonowego w km 0+000,00 str. P z bloczków z betonu komórkowego 1,20x1,00x0,24=0,288 m3 Jednostka: 1 m3 0,280 |  |
|  | 28. KNNR 2 0601-0601 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, wykonywane na gorąco i z papy na lepiku na gorąco. Izolacja powłokowa powierzchni pionowej wlotu przepustu, dwuwarstwowe z lepiku asfaltowego km 0+000,00 str. P 1,68m2 Jednostka: 100 m2 0,0168 |  |
|  | 29. KNNR 6 0702-0800 Pionowe znaki drogowe. Zdjęcie znaków lub drogowskazów zgodnie z projektem org. Ruchu Jednostka: szt 2,0000 |  |
|  | 30. KNNR 6 0808-0800 Rozebranie słupków do znaków, zgodnie z projektem org. ruchu Jednostka: szt 1,0000 |  |
|  | Dział nr 11.5. D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE |  |
|  | 31. KNNR 6 0702-0101 Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm zgodnie z projektem organizacji ruchu Jednostka: szt 6,0000 |  |
|  | 32. KNNR 6 0702-0400 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu nakazu ,ostrzegawcze i informacyjne o pow. o 0.3 m2 zgodnie z projektem organizacji ruchu Jednostka: szt 8,0000 |  |
|  | 33.KNNR 6 0705-0600 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Sposób malowania – mechaniczny Jednostka: m2 12,0000 |  |
|  | Dział nr 12. D.08.01.01. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM |  |
|  | 34. KNR2-31 0402-0400 Ława betonowa z oporem pod krawężniki. Beton B-10. - pod krawężniki 15x30 47,50x0,0575=2,73 m3 - pod krawężniki 20x30 192,00x0,0825=15,84 m3 RAZEM 18,57m3 Jednostka: m3 18,5700 |  |
|  | 35. KNNR 6 0401-0300 Krawężniki betonowe bez ław. Wystające o wym. 15x30 cm - podsypka cementowo-piaskowa i Zgodnie z zał. Nr 4 47,50 m Jednostka: m 47,5000 |  |
|  | 36. KNNR 6 0401-0400 Krawężniki betonowe bez ław. Wystające o wym.20x30 cm - podsypka cementowo-piaskowa Zgodnie z zał. Nr 4 192,00 m Jednostka: m 192,0000 |  |
|  | Dział nr 13. D.08.02.02 CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ |  |
|  | 37. KNR AT-03 0304-0100 Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie. Kostka brukowa betonowa o grub. 6 cm układana na podsypce piaskowej gr. 5 cm zgodnie z zał. Nr 4 26,00 m2 Jednostka: m2 26,0000 |  |
|  | Dział nr 13. D.08.02.02 CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ |  |
|  | 38. KNNR 6 0404-020 Obrzeża betonowe z wykonaniem ławy z piasku o wymiarach 0,12x0,05 m. O wymiarach 20x6 cm - podsypka i piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem j zgodnie z zał. Nr 4 8,00 m Jednostka: m 8,0000 |  |
|  | Dział nr 15. D.09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA |  |
|  | 39. KNNR 1 0507-0100 Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm zieleńce poza krawężnikiem 396,00 m2 Jednostka: m2 396,0000 |  |
|  | Dział nr 16. D.10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW l NA DROGI BOCZNE |  |
|  | 40. KNNR 6 0202-0600 Nawierzchnie żwirowe na zjazdach. Warstwa grubości 20 cm zgodnie z zał. Nr 4 46,00 m2 Jednostka: m2 46,00 |  |