Załącznik Nr 10

ZASADY WYCINKI DRZEW

w pasach drogowych dróg powiatowych administrowanych przez

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem:

- Drzewa rosnące w pasie dróg powiatowych można wycinać po protokolarnym przekazaniu terenu robót.

- Drzewa można wycinać tylko w okresie od świtu do zmroku, przy dobrej przejrzystości powietrza, bezwietrznej pogodzie, i w okresie od listopada do marca każdego roku.

- Drzewo należy ścinać tuż nad poziomem gruntu. Wskazane jest wycinanie drzewa poniżej poziomu gruntu i zasypanie pnia ziemią dla uniknięcia odrostów.

- Upadające podczas ścinania drzewo należy kierować poza koronę drogi. W przypadku niekontrolowanego upadku drzewa na koronę drogi (jezdnię lub pobocze) należy je natychmiast usunąć poza koronę drogi.

- Nie należy ścinać całego drzewa w pobliżu linii energetycznych i telefonicznych oraz innych obiektów budowlanych. W takim przypadku drzewo należy wycinać fragmentami ze zwyżki, lub opuszczając jego fragmenty na linkach.

- Po ścięciu drzewa jego kloc i gałęzie powinny znajdować się poza pasem drogowym. Kategorycznie zabrania się pozostawienia po ścięciu drzewa lub jego fragmentów na jezdni lub poboczu drogi.

- Pozostawienie gałęzi ściętego drzewa  w pasie drogowym poza jezdnią i poboczem powyżej dwóch tygodni od ścięcia może być potraktowane przez zarządcę drogi jako samowolne zajęcie pasa drogowego z naliczeniem stosownych kar.

- Drogę w obrębie wycinki należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

- Urządzenia do oznakowania robót oraz zasady oznakowania robót można uzyskać nieodpłatnie w Zarządzie Dróg Powiatowych po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu                z przedstawicielem ZDP Wys. Maz.

10. Za wszelkie szkody powstałe przy wycince drzew w stosunku do osób trzecich odpowiada  Wykonawca prowadzący wycinkę drzew.

11. Wycinkę drzew może prowadzić tylko osoba posiadająca uprawnienia pilarza z aktualnymi badaniami lekarskimi przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.